Table II-1. Example of field record of measurement of station length, width and water depth.

River: Alexander Creek				Date: Oct. 15, 1979

Station: Ford Rd. - Sta. H			Location: T.46N, R.5W, Sec. 23

|  | 0 | 25 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 860 | 565 | 555 | 590 | 417 | 560 | 858 | 593 | 407 | 608 | 417 | 557 | 366 | 455 | 562 | 851 | 443 |
| 25 | 3 | 16 | 14 | 12 | 26 | 12 | 14 | 4 | 20 | 17 | 33 | 19 | 67 | 46 | 18 | 9 | 20 |
| 75 | 8 | 23 | 20 | 18 | 42 | 25 | 27 | 10 | 40 | 18 | 39 | 30 | 87 | 60 | 30 | 14 | 29 |
| 125 | 10 | 29 | 38 | 30 | 40 | 30 | 33 | 25 | 43 | 20 | 37 | 38 | 103 | 82 | 35 | 21 | 40 |
| 175 | 31 | 37 | 34 | 30 | 51 | 35 | 30 | 40 | 53 | 29 | 54 | 41 | 91 | 90 | 43 | 20 | 51 |
| 225 | 35 | 42 | 40 | 41 | 87 | 37 | 31 | 42 | 90 | 40 | 89 | 43 | 63 | 58 | 47 | 37 | 60 |
| 275 | 42 | 58 | 61 | 47 | 61 | 60 | 47 | 43 | 63 | 41 | 39 | 60 | 51 | 56 | 57 | 33 | 65 |
| 325 | 39 | 42 | 48 | 40 | 46 | 43 | 42 | 49 | 41 | 45 | 27 | 36 | 40 | 43 | 40 | 39 | 73 |
| 375 | 30 | 45 | 48 | 41 | 23 | 41 | 43 | 40 | 15 | 50 | 21 | 34 |  | 39 | 33 | 50 | 41 |
| 425. | 31 | 41 | 47 | 39 |  | 37 | 40 | 30 |  | 40 |  | 29 |  |  | 30 | 46 | 30 |
| 475 | 40 | 30 | 29 | 25 |  | 29 | 33 | 29 |  | 25 |  | 25 |  |  | 21 | 41 |  |
| 525 | 29 | 20 | 18 | 15 |  | 21 | 30 | 19 |  | 15 |  | 12 |  |  | 10 | 37 |  |
| 575 | 25 |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  | 5 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 625 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 675 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 725 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| 775 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 825 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

Note: record zeros for depth intervals across island segments of transects when they occur.

Summary

Total length: 400 m			Average depth: 0.3585 m

Average width: 5.68 m			Average cross section area: 2.0457 m3

Area (water plus islands): 2272 m2	Volume (static): 818.3 m3

Area (water only): 2272 m2

River: Alexander Creek				Date: Oct. 15, 1979

Station: Ford Rd. - Sta. H			Location: T.46N, R.5W, Sec. 23

LENGTH (m)

WIDTH (cm)

DEPTH (CM)*

(at following

width intervals)

|  |  | 0 | 25 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 860 | 565 | 555 | 590 | 417 | 560 | 858 | 593 | 407 | 608 | 417 | 557 | 366 | 455 | 562 | 851 | 443 |
|  | 25 | 3 | 16 | 14 | 12 | 26 | 12 | 14 | 4 | 20 | 17 | 33 | 19 | 67 | 46 | 18 | 9 | 20 |
|  | 75 | 8 | 23 | 20 | 18 | 42 | 25 | 27 | 10 | 40 | 18 | 39 | 30 | 87 | 60 | 30 | 14 | 29 |
|  | 125 | 10 | 29 | 38 | 30 | 40 | 30 | 33 | 25 | 43 | 20 | 37 | 38 | 103 | 82 | 35 | 21 | 40 |
|  | 175 | 31 | 37 | 34 | 30 | 51 | 35 | 30 | 40 | 53 | 29 | 54 | 41 | 91 | 90 | 43 | 20 | 51 |
|  | 225 | 35 | 42 | 40 | 41 | 87 | 37 | 31 | 42 | 90 | 40 | 89 | 43 | 63 | 58 | 47 | 37 | 60 |
|  | 275 | 42 | 58 | 61 | 47 | 61 | 60 | 47 | 43 | 63 | 41 | 39 | 60 | 51 | 56 | 57 | 33 | 65 |
|  | 325 | 39 | 42 | 48 | 40 | 46 | 43 | 42 | 49 | 41 | 45 | 27 | 36 | 40 | 43 | 40 | 39 | 73 |
|  | 375 | 30 | 45 | 48 | 41 | 23 | 41 | 43 | 40 | 15 | 50 | 21 | 34 |  | 39 | 33 | 50 | 41 |
|  | 425 | 31 | 41 | 47 | 39 |  | 37 | 40 | 30 |  | 40 |  | 29 |  |  | 30 | 46 | 30 |
|  | 475 | 40 | 30 | 29 | 25 |  | 29 | 33 | 29 |  | 25 |  | 25 |  |  | 21 | 41 |  |
|  | 525 | 29 | 20 | 18 | 15 |  | 21 | 30 | 19 |  | 15 |  | 12 |  |  | 10 | 37 |  |
|  | 575 | 25 |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  | 5 |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 625 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | 675 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 725 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  | 775 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  | 825 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

*Note: record zeros for depth intervals across island segments of transects when they occur.

Summary

Total length: 400 m					Average depth: 0.3585 m

Average width: 5.68 m					Average cross section area: 2.0457 m3

Area (water plus islands): 2272 m2			Volume (static): 818.3 m3

Area (water only): 2272 m2